OİS XTR V3 MARİNA MUHAFAZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın ürün grubu Exproof kamera muhafazası şeklinde olacaktır.

- Cihazda ürün rengi olarak parlak çelik-polisaj kullanılacaktır. Ayrıca alternatif renk seçeneği olarak Ral 7035 veya özel sipariş olabilecektir.

- Muhafazanın enerji güç girişi 12V DC / 220V AC özelliğinde olacaktır.

- Muhafaza güç tüketimi 5 Watt olacaktır.

- Muhafazanın otomatik ısıtıcı ve fan özelliği olacaktır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı +80°C/-40°C değerleri arasında ve <90% RH nem oranı değerinde çalışabilir olacaktır.

- Cihaz tuzlu suya ve korozyona karşı yüksek koruma özelliğinde olacaktır.

- Cihazın metal sertliği paslanmaz inox-5mm olacaktır.

- Cihazın extra zırh ünitesi takılabilir özelliği olacaktır.

- Dış mekanda kullanılacak IP 66-Exproof-Marina Koruma sınıfında olacaktır.

- Ürünün hammaddesi paslanmaz inox çelik olacaktır.

- Ürünün ayak hammaddesi paslanmaz inox çelik olacaktır.

- Cihazın ayak özelliği gizli kablo(patentli) şeklinde olacaktır.

- Ayağın yük kapasitesi 20 kg olacaktır.

- Cihazın ağırlığı 8.750 gr, eni 130 mm, boyu 535 mm ve yüksekliği 130 mm olacaktır.

- Kamera montaj alanı 270x120x120 mm olacaktır.

- Cihazın pencere çapı 70 mm, pencere kalınlığı ise 12 mm olacaktır.

- Cihaz tüm markalara uyum sağlayacak özelliğe sahip olacaktır.

- Cihaz aleve karşı yüksek korunaklı özelliğe sahip olacaktır.

- Cihazın 220 Volt adaptöre uyumluluğu olacaktır.

- Üretici firmanın CE-IP 66-Marina  kalite belgesi olacaktır.