OİS XTR IR 100M SPOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın ürün grubu gece görüş spot şeklinde olacaktır.

- Muhafazanın enerji güç girişi 12V- 24V DC özelliğinde olacaktır.

- Muhafaza güç tüketimi ~2 Amper olacaktır.

- Muhafazanın alüminyum soğutuculu PCB özelliği olacaktır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı +60°C/-40°C değerleri arasında ve <90% RH nem oranı değerinde çalışabilir olacaktır.

- Cihazın gece görüş devresinde 9 adet power array led bulunacak, lens açıları 6x90° 3x30° olacaktır. Aydınlatma mesafesi 100 metre olacaktır.

- Kullanılacak IR led dalga boyu 830-940 Nm dalga boyu aralığında, led şiddet ayarı sabit, gece gündüz ayarı ise 24 saat/ldr olacaktır.

- Dış mekanda kullanılacak IP 66 Koruma sınıfında olacaktır.

- Ürünün hammaddesi alüminyum gövde olacaktır.

- Ürünün ayak hammaddesi Alüminyum olacaktır.

- Cihazın ayak özelliği haraketli ayarlanabilir şeklinde olacaktır.

- Ayağın yük kapasitesi 10 kg olacaktır.

- Cihazın ağırlığı 1500 gr, eni 220 mm, boyu 70 mm ve yüksekliği 120 mm olacaktır.

- Kamera montaj alanı kameraya monte edilebilir olacaktır.

- Cihazın pencere çapı 95mm x 105mm x2, pencere kalınlığı ise 3 mm olacaktır.

- Cihaz tüm markalara uyum sağlayacak özelliğe sahip olacaktır.

- Cihaz alev yürütmezlik özelliğe sahip olacaktır.

- Cihazın çalışma ömrü  50.000 saat olacaktır.

- Üretici firmanın CE-IP66 kalite belgesi olacaktır.