OİS XTR V1 (SAVAŞCI) EXPROOF ZIRHLI MUHAFAZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın ürün grubu Exproof kamera muhafazası şeklinde olacaktır.

- Cihazda ürün rengi olarak parlak çelik-polisaj kullanılacaktır.Ayrıca alternatif renk seçeneği olarak Ral 7035 veya özel sipariş olabilecektir.

- Muhafazanın enerji güç girişi 12V DC /220V AC özelliğinde olacaktır.

- Muhafaza güç tüketimi 5 Watt olacaktır.

- Muhafazanın otomatik ısıtıcı ve fan özelliği olacaktır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı +80°C/-40°C değerleri arasında ve <90% RH nem oranı değerinde çalışabilir olacaktır.

- Cihaz Kurşun ve Şarapnele dayanıklı,patlamaya karşı ise yüksek korumalı olacaktır.

- Cihazın metal sertliği (Patentli)Ois zırh çeliği-3A olacaktır.

- Cihazın extra zırh ünitesi takılabilir özelliği olacaktır.

- Dış mekanda kullanılacak IP 66 Koruma sınıfında olacaktır.

- Ürünün hammaddesi Ois zırh çeliği olacaktır.

- Ürünün ayak hammaddesi Ois zırh çeliği olacaktır.

- Cihazın ayak özelliği gizli kablo(patentli) şeklinde olacaktır.

- Ayağın yük kapasitesi 30 kg olacaktır.

- Cihazın ağırlığı 9800 gr, eni 130 mm, boyu 435 mm ve yüksekliği 140 mm olacaktır.

- Kamera montaj alanı 210x100x100 mm olacaktır.

- Cihazın pencere çapı 45 mm, pencere kalınlığı ise 10 mm olacaktır.

- Cihaz tüm markalara uyum sağlayacak özelliğe sahip olacaktır.

- Cihaz aleve karşı yüksek korunaklı özelliğe sahip olacaktır.

- Cihazın 220 Volt adaptöre uyumluluğu olacaktır.

- Üretici firmanın CE-IP66 Balistik belgesi olacaktır.

- Muhafaza üstten açılır ve kolay montaj özellikli olacaktır.

- Cihaz patlama, 9x19mm kalibre kurşun 3A Balistik Seviyesi ve şarapnel parçalarına karşı yüksek koruma sağlayacaktır.